煎药机/技术参数要求

1、容量：18000ml-25000ml

2、功率：2000W-3000W

3、电压：AC220V

4、煎药机整体内、外均采用优质不锈钢制造。

5、煎出率符合《煎药机行业标准》，不小于50%，以国家认可的检验报告为准。

6、可预设不少于10种煎药方案，先煎后下提示功能。

7、具有自动两煎功能，以及常压煎药、密闭煎药、循环煎药功能。

8、具有煎药计时、定时功能；自动控制系统，文火、武火自动转换。

9、具有防温度过高和防干烧功能。

10、有蒸汽循环回收功能，保证药效。

11、采用电动挤压系统，实现药液和药渣分离。

12、具有安全卸压阀，超压报警、自动泄压、闭合功能。

中药汤剂包装机/技术参数要求

1、容量：18000ml-25000ml

2、功率：1500W-2000W

3、电压：AC220V

4、自动真空包装，支持包数、包装量的自动设置。

5、包装量为50-250ml范围内随意调节，包装速度≥6袋/分。

6、有包装温度、包装量自动显示。

7、包装时封合温度数字化控制，可以设定自动恒定。

8、每台包装机可同时连接4台煎药机，并满足相应的包装需求。

煎药壶/技术参数要求

1、容量：2.5-3.5L（3L左右）

2、功率：500W-800W

3、电压：AC220V

4、材质：陶瓷壶

5、热源：电炉或电磁炉

6、具有预约和定时、沸后功率自动调节，煎煮完毕自动断电功能。