| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 快速发药机 | 1 | 台 |
| 2 | 高速发药机 | 1 | 套 |
| 3 | 直发传送系统 | 1 | 套 |
| 4 | 整处方传送系统 | 1 | 套 |
| 5 | 智能调配机 | 1 | 套 |
| 6 | 智能发筐机 | 1 | 套 |
| 7 | 智能发药系统 | 1 | 套 |
| 8 | 麻精药品管理机 | 1 | 套 |

| 序号 | 功能要求 | 详细技术参数及要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 基本要求 | （1）、门诊发药系统与医院HIS实现无缝隙链接，确保医嘱和处方信息无障碍传输，整套设备系统的控制软件操作界面为简体中文。 （2）、门诊发药系统能够根据HIS指令智能调配处方，可满足各种规格药品的智能调剂发放。整盒的中、西药品处方，可通过传输装置自动传至发药前台。非盒装药品或特殊药品通过规划的集中补药区进行人工半自动调配，通过智能分拣传输手段传输至系统自动分配的窗口。单套整体智能门诊发药系统能够满足医院2500 张/日，同时上药能满足医院药房实际药品补充速度的要求 。 （3）、所有核心产品以及关键技术必须保证产品知识产权和软件著作的合规性和独立性。 |
| 2 | 药品品种自动化覆盖率 | 90%以上。 |
| 3 | 药品管理功能 | 记录药品名称、数量、批号、效期等信息，方便查询。 |
| 二 | 快速发药机 |  |
| 1 | 组成部分 | 全自动化门诊整盒发药机主体分为出药、储存、上药三个部分。 |
| 2 | 出 药口设置 | 单台设备可设置多个出药缓存口, 单台设备不少于3个，每个缓存后可以设置对应的发药窗口号，并可侧面出药。 |
| 3 | 发药速度 | 平均小于10秒/处方。 |
| 4 | 储药方式 | 药品应按照品种储存在相对独立的药槽中，为了确保药品放置的稳定性，每种药品必须基于药槽水平放置，放置高度必须为药品的最短边。 |
| 5 | 不间断处理速度 | ≥400张处方/小时（按照3-5盒药/处方计算） |
| 6 | 计数功能 | 为了保证出药的准确性每个槽位具有光电计数和电磁铁动作计数双重计数功能。 |
| 7 | 上药安全保护 | 采用安全光幕等智能化安全保护装置，或具有其他功能构造，以确保工作人员安全。 |
| 8 | 占地面积 | 主机占地面积小于16平方米。 |
| 9 | 存储能力 | 发药机能贮药量达15000 盒以上。 |
| 10 | 储药斜槽 | 储药斜槽有多种规格的，不少于6种规格。满足不同包装大小的盒装药品。 |
| 11 | 上药机械手 | 上药机械手独立工作，上药过程中不影响发药。 |
| 12 | 智能上药数量补差 | 在上药操作界面上无需修改上药数量，机械手自动识别上药数量。 |
| 13 | 药品核对方式 | 上药核对方式为条码核对，同时机械手可以对上药数量进行自动判定修改。 |
| 14 | 储位补药核对方式 | 设备通过视觉核对药品存储位置进行核对和定位，保障上药的准确性。 |
| 15 | 传送方式 | 独立的药品传送系统，可自由设定出药口。可选用天顶传送和地轨传送两种方式。 |
| 16 | 模块化设计 | 整体结构为模块化设计，相嵌高速发药机模组可配套同机使用。 |
| 17 | 同步功能 | 盒装药品自动发送系统的发药与上药为两个独立的系统，可同时进行。 |
| 18 | 上药信息提示和软件功能 | 自动提示单次上药数量、药品储存位置、药品上药数量、药品图文等信息。能够智能分析库存信息及报警提示，可以实现药品的库存、效期和批号等信息管理。配备库存补药信息打印功能， |
| 19 | 上药识别功能 | 具备条形码识别。 |
| 20 | 自动补偿功能 | 所需药品在出药时，由于槽位库存数量或其它因素不能满足所需数量时，同品规的其它槽位自动补偿发药，以满足处方调剂要求。 |
| 21 | 储存通道智能锁定 | 系统针对出现出药数量与需求数量不匹配时，系统具有记忆功能，并针对大于2次以上的通道自动锁定，提高药品自动调剂的准确度，不影响其他通道继续出药，并在软件界面提示检修，再次启用功能，提供资料证明。 |
| 三 | 高速发药机 |  |
| 1 | 基本功能 | 可嵌入快速发药系统一同出药。 |
| 2 | 储存量 | 单个储位实际放置常规药品数量不少于45盒，储药通道不少于40，常规储存药品数量不少于3000盒。 |
| 3 | 药品储存形式 | 药品采用垂直叠加式储存。 |
| 4 | 存储层数 | ≥2层。 |
| 5 | 出药速度 | 单通道≥2盒/秒。 |
| 6 | 出药方式 | 采用多通道同时出药，且具有检查计数传感器，防止出错。 |
| 7 | 单处方速度 | ≤3秒/张。 |
| 8 | 上药方式 | 根据使用量和库存信息单通道批量上药。 |
| 9 | 上药速度 | ≥100盒/分钟/人。 |
| 10 | 操作方式 | 触摸屏操控。 |
| 11 | 安全装置 | 急停按扭/缺药报警/电机过热、过流、过载、自动故障显示、定位。 |
| 12 | 同步功能 | 与HIS系统或快速发药系统对接，按处方要求，单独批量出药，也与快速发药系统同步出药。 |
| 13 | 信息提示 | 库存信息不足时可报警提示，可实现药品数量、效期和批号等信息管理。 |
| 14 | 发药准确性 | 主机设备对处方药品的发放（包括错发、多发、少发）应不出现差错。 |
| 四 | 直发传送系统 |  |
| 1 | 基本功能 | 通过地面轨道模式，与发药机连接，通过传输带把设备内药品传送到药房发药前台。 |
| 2 | 出药口 | 单台设备可设置出药缓存口不少于4个，并对应各发药窗口。 |
| 五 | 整处方传输系统 |  |
| 1 | 基本功能 | 系统与HIS无缝连接，自动接收处方信息，将装有调配完药品的智能药筐传送到指定窗口。整套系统采用地轨传送方式。 |
| 2 | 传送速度 | 系统每小时可传送大于500张处方。 |
| 3 | 自动匹配功能 | 药师无需按顺序绑定智能药筐进行传送，系统能够自动读写智能药筐信息，分配到指定窗口。 |
| 4 | 智能分拣 | 可将智能药筐自动传输并分拣至各个窗口。 |
| 六 | 智能调配系统 |  |
| 1 | 基本要求 | 系统接收处方信息后，自动将药品送至药师面前，并智能提示所在位置。 |
| 2 | 储药位 | 不少于100个，可扩展至数量不少于200个。 |
| 3 | 储存形式 | 可储存各种包装形式的药品（盒装药、针剂、软膏、输液等）。 |
| 4 | 连接方式 | 要求与医院HIS实现无缝隙连接, 系统接收处方信息后，自动将药品送至药师面前，并提示所在位置。 |
| 5 | 储存量 | ≥4000盒常规药品。 |
| 6 | 控制方式 | 具有联机、手动两种控制方式，自动接收医嘱信息。 |
| 7 | 出药方式 | 垂直旋转自动寻址，提示药师取药； 手动出药； 智能指定位置出药。 |
| 8 | 进药方式 | 自动定位并提示入库位置。 |
| 9 | 取药方式 | 按最优路径取药。 |
| 10 | 标准化药盒 | 注明药品名称，并可贴附条形码，药盒分隔区间。 |
| 11 | 可盘点药盒 | 可选配具备自动盘点库存功能的药盒。 |
| 12 | 储存方式 | 封闭式存储，窗口均有滑门。 |
| 13 | 射灯定位 | 直接指示药盒，触摸屏上也将显示药品位置与取药数量。 |
| 14 | 红外线光幕保护装置 | 具备，发生误操作时，设备立刻自动停止，报警系统将自动提示错误原因。 |
| 15 | 安全防护 | 开机自检功能/急停保护/取药口光幕保护/电机过热、过流、过载保护。 |
| 16 | 设备运行监测系统 | 设备运行监测系统能记录全天设备运行的状态，可直接在系统软件界面上显示。 |
| 七 | 智能发筐机 |  |
| 1 | 软件及操作功能 | 药框与处方可进行绑定，同时便于药师跟踪处方处理过程，提高效率。 |
| 八 | 智能发药系统 |  |
| 1 | 基本要求 | 智能药筐与系统无线连接，自动接收系统信息，显示药筐所在位置，并且提示药师取药。 |
| 2 | 自动匹配功能 | 智能药筐与发药机可实现信息同步，在处方药品放入智能药筐后，智能药筐自动录入处方信息，使药品、药筐、处方信息一一对应，保证准确性。 |
| 3 | 自动提示功能 | 发药口收方后，系统自动提示该处方药品所在的位置，提示药师取药。 |
| 4 | 摆放要求 | 智能药筐可以随意摆放，不受固定位置的限制，无需使用药架。 |
| 5 | 处方和药筐自动绑定 | 药筐和处方进行一对一绑定，同时辅助发药系统提示，药师及时判断处方的处理过程，提高配药效率。 |
| 6 | 传递方式多样化 | 可配合传送系统自动传送；也可配合无动力滑道, 方便药师传递药筐。 |
| 7 | 电池使用周期和充电模式 | 智能药筐电池可持续使用10天以上，可支持无线充电模式充电。 |
| 8 | 组成部分 | 每套配置智能药筐不少于90个，控制器不少于4个，充电站不少于2个。 |
| 九 | 麻精药品管理机 |  |
| 1 | 安全防护 | 多方位摄像头监控操作环境以及药品出入库，可追溯查询。 |
| 2 | 发药要求 | 接受处方信息后，对药品进行单品种独立处理，确保药品发放和保管安全。 |
| 3 | 安装方式 | 落地式。 |
| 4 | 储药规格 | 抽屉式，可定制储药格，单台设备不低于45个独立控制单元格。 |
| 5 | 单抽屉最大容积 | ≥15.00L。 |
| 6 | 操作方式 | 特有物品查询与LED定位指示系统，可以帮助使用者准确快速取得所需要的麻精药品。全触屏的操作界面直观高效。 |
| 7 | 五专管理 | 用实际使用照片说明设备的“五专管理”功能。 |
| 8 | 报表功能 | 可根据处方信息，自动完成麻精药品登记报表，并可导出打印，替代纸质人工登记，提高登记信息的准确度以及及时性。 |
| 9 | 应急方案 | 在停电、设备故障等应急状态下，通过授权后，可通过物理锁，打开每个单元格，取出药品，满足紧急状况下用药的需求。 |