高清电子鼻咽喉镜技术参数及配置

一、图像处理主机

1 HDTV高清信号输出。

2 具有特殊光成像：可以对早期微小早癌病变进行有效诊断。

3 在图像处理过程中可以自动降噪。

4 可以通过前面板和内镜按钮进行白平衡调节。

5 具有自动增益功能,当内镜先端距离需要观察的物体较远，光线不足时，图像可以被电子增强。

6 兼容胃肠镜，耳鼻喉镜子，胆道镜子，宫腔镜，支气管镜等。

7 大于三种对比度模式可调节。

8 具有亮度调节功能。

9 具有对比度调节功能。

10轮廓强调：强调内镜图像的轮廓。

11色调调节功能。

12预冻结功能：在进行冻结操作和显示前，可以从设定的时间内抓取的图像中选择最清晰的图像。

13高清图像显示。

14具有文件处理、记忆存储功能等。

15具有USB接口，可直接存储高清图像。

2.高清画质耳鼻喉镜

2.1视野角≥120°

2.2先端部外径≤4.2mm ，插入部外径≤4.9mm

2.3弯曲角度： 上130°，下130

2.4钳子管道内径：2 mm

2.5有效长度≥400 mm

2.6具有切割画面，保证最大范围显示最高质量的画面

2.7内镜具有遥控按钮，可设置菜单功能

2.8 适用于各种治疗附件，兼容灼烧治疗等

3.高清画质耳鼻喉检查镜

3.1视野角：≥90°

3.2先端部外径：≤3mm

3.3弯曲角度： 上130°，下130

3.4 遥控按钮数量4个，景深3.5-50mm

3.5 有效长度：≥300mm，总长度≥510 mm，

3.6具有切割画面，保证最大范围显示最高质量的画面

3.7内镜具有遥控按钮，可设置菜单功能

二、配置清单

| 序号 | 货物名称和型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | 台 | 高清摄像主机 |
| 2 | 高清液晶监视器 | 1 | 台 | 高清 |
| 3 | 专用台车 | 1 | 台 |  |
| 4 | 测漏器 | 1 | 个 |  |
| 5 | 电子鼻咽喉治疗镜 | 1 | 根 |  |
| 6 | 电子鼻咽喉检查镜 | 1 | 根 |  |
| 7 | 图文工作站 | 1 | 个 | 高清 |