设备名称：高档四维彩色多普勒超声诊断仪

- 主要用途： - 产前筛查、腹部、浅表组织与小器官、外周血管、胎儿心脏及科研的高档次四维彩色多普勒超声诊断仪，尤其在妇产领域具有突出优势，满足产科超声诊断，妇科疑难病例超声诊断，胎儿畸形产前诊断及教学工作。

二、主要性能指标： 1、具有胎儿生长指标和软指标的半自动测量功能； 2、支持颈项透明层及颅内透明层自动测量软件； 3、胎儿自动识别技术，可快速获取胎儿面部容积成像； 4、具有容积成像和虚拟光源移动技术，支持多个光源移动成像，实现表面成像和透视成像，便于观察组织的内部轮廓和囊性结构； 5、具备胎儿颅脑自动分析功能； 6、具有任意切面成像功能； 7、具有计算机辅助胎儿心脏切面显示技术，可显示七个以上的心脏切面； 8、腹部探头一把、浅表探头一把、腹部容积探头一把

三、基本参数： 1、全数字化彩色超声诊断系统主机一套 2、显示器≥22英寸，触摸屏≥12英寸，探头接口≥4个（全激活、无针式） 3、全数字波束形成器 4、数字化二维灰阶成像单元 5、数字化彩色多普勒单元 6、数字化能量多普勒成像单元 7、高分辨率血流成像模式，提高对细小血管、低速血流的检测能力 8、具有组织多普勒成像技术 9、具有数字化频谱多普勒显示和分析单元 10、组织二次谐波成像支持所有探头 11、胎儿染色体异常分析工具：支持颈项透明层及颅内透明层自动测量软件 12、具有任意切面成像功能，对于不规则结构，可结合容积对比成像或厚度成像提高对比分辨率，可选择直线、弧线、折线、任意曲线等切割方法，可支持三个曲面同时成像 13、具有容积探头扫查角度自动偏转技术，无需转动探头，最大偏转角度可达±60度 14、具有STIC成像技术 15、具备3D/4D成像功能，支持腹部，经阴道容积探头，线阵、曲面电子矩阵等类型容积探头 16、腔内探头扫描角度≥180度，容积经阴道探头容积角度≥115度