手术显微镜技术参数

一、光学系统

1.显微镜采用进口光学玻璃，多层镀膜增透，复消色差光学设计。

2.全金属变角双目镜筒，角度调节范围≥0-190°。

3.双目镜筒瞳距可调，瞳距覆盖范围55mm-75mm, 调节旋钮带消毒罩。

4.广角目镜，护眼杯高度可调，视度调节范围不小于±7D,

5.目镜视场直径≤11.6mm ~ ≥124mm。

6.电动连续变倍系统，放大倍数1.8X-19.4X

7.人体工程学光学延长器与分光器集成。

8.多功能电控手柄：可控制锁定/解锁电磁锁，变倍、变焦功能；影像拍照、录像、自动对焦功能；明亮度调节、一键开关光源；

9.变焦系统：电动变焦物镜，焦距覆盖范围F=200mm-450mm, 带防溅保护罩。

10.显示屏：显示当前工作距离、缩放系数、放大倍率、测量系数、光源亮度等参数。

二、照明系统

1.光源：LED照明系统，色温5500K,CRI>92, 照度>100000Lux, 使用寿命≥50000小时。

2.照明光斑大小多档可调，最大光斑直径不小于160mm。

3.配置消光功能：偏光消反光。

- 支架部分

1.电磁锁控制系统：按钮控制锁定/解锁机身全关节前后、左右、旋转移动。

2.落地式支架，最大高度≥1900mm, 最大臂展≥1200mm;

3.配有主镜可调节平衡系统(前后、左右),通过旋钮可主镜系统的平衡调节；

- 影像部分

1. 内置4K超高清影像摄录系统：分辨率2840x2160；

2.影像存储：双 USB3.0 影像储存，双 USB2.0 功能控制，图片。

3.影像输出方式：视频输出1HDMI、1DVI  大于两种端口；

4.显示题：24寸高清显示器，含显示器支架。