全碳纤维手术床技术参数及配置

1.主要技术规格及要求：

1.1 创伤牵引区面长度≥2000mm；

1.2牵引梁上升角度可调节；

2.3 牵引梁下降角度可调节；

2.4 踝关节侧向旋转角度可调节；

2.5 台面最大适配宽度≥550mm；

2、主要结构组成及要求:

2.1结构设计:由骨科骨盆台板、牵引台面等组成，可根据手术需要任意进行组合使用，满足大部分骨科下肢创伤手术的手术体位定位与术中操作要求；

2.2 台面材料:骨盆台板和牵引梁采用碳纤维复合材料及可透射线材料，满足术中 3D-C 臂、O-Arm、G 型臂、导航系统等多维空间影像数据采集操作和高清晰度成像的要求；

2.3 会阴柱材料:采用碳纤维及可透射线材料制造；

3、主要骨科应用及要求：

3.1股骨颈手术体位要求：具备股骨颈、股骨干和粗隆间骨折手术体位固定要求；

3.2股骨干手术体位要求:具备股骨髓内钉手术体位固定要求；

3.3 胫骨手术体位要求:具备胫骨髓内钉手术体位固定要求；

3.4下肢牵引体位要求:具备仰卧位臀部固定的单侧及双侧皮牵引功能要求；

3.5 髋关节镜体位要求:具备髋关节镜手术剪刀腿体位功能要求；

3.6牵引梁解锁与锁定：具备牵引梁远端一键解锁与锁定；

3.7内外旋转调节功能:具备下肢内外旋调节（机械卡尺显示）功能；

3.8直线牵引调节功能:具备直线牵引与复位控制系统，最大牵引力量≥100kg；

3.9粗牵引功能:具备下肢手术粗牵引功能；

3.10 精牵引功能:具备下肢手术精牵引功能；

3.11 牵引靴：配备牵引靴，便于患者脚部固定与解除；

3.12 可滑动会阴柱:具备会阴柱滑动轨道，轨道距离≥250mm；

3.13 颈椎手术应用要求:满足颈椎尤其寰枢椎手术的术中牵引和影像定位功能；

4.配置

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 骨科手术台 | 1台 |
| 2 | 骨科影像手术台面 | 1套 |
| 3 | 多功能遥控器 | 1套 |
| 4 | 手臂支撑板 | 1套 |
| 5 | 麻醉幕帘架 | 1个 |
| 6 | 幕帘架带 | 1套 |
| 7 | 牵引架 | 1套 |