## 电子小儿胃肠镜系统基本需求

- 主要用途：适用于幼儿及儿童的不明原因的腹痛、消化道出血、慢性腹泻、呕吐、贫血、等消化道疾病检查和治疗、异物取出、吸痰等。

- 主要基本需求：

- 1.具备图像处理器、光源分体式设计，使用寿命≥5年；高清视频信号输出视频分辨率≥1920*1080；

- 2.LED光源使用寿命≥15000小时或氙灯光源使用寿命≥500小时；

3.具有电子放大功能，最大可放大≥2倍；

4.全套系统可实现多种特殊光观察模式以适用不同检查需求；

5.系统可适配兼容超细儿童胃肠镜、常规检查及治疗电子胃肠镜、电子支气管镜等；

6.内置病例管理系统，可脱离外置工作站进行病例管理，可查看、编辑、保存、预览、打印病例报告级病例报告检索，适用于儿童急诊；

7.具备其他基础使用功能等。

三、配置清单：

1.图像处理器光源1套；

2.具备光学染色功能儿童胃镜1根；

3.具备光学染色功能儿童肠镜1根；

4.台车显示器1套

5.高频手术系统1台

- 6.其他须配套的设备及附件。

备注：院内调研基本需求仅做市场调研论证用，允许负偏离，需提供正负偏离表，最终参数以公开招标为准。