采购需求文件

调查方式 ：   □咨询； □论证； ☑市场征集； □其他：

项目类型 ：  □工程； □货物；  ☑服务； □其他：

需求部门 ：  信息技术科

- 项目名称 ：  病历数字化翻拍

- 一、项目概述

项目名称： 病历数字化翻拍

服务目标：完成30万份纸质病案的数字化加工工作，包括但不限于对病案进行高精度的扫描、图像处理、数据录入等环节，确保每份病案的信息准确无误。在此基础上，对加工完成的数字化病案进行严格的审核，确保数据的完整性和一致性。随后，按照标准化流程进行装箱、标识和上架，以便于后续的存储和管理。此外，还需提供加工后的数字化病案的多项应用服务，如便捷的借阅流程、高效的复印服务以及其他相关应用，以满足医院和患者对病案信息的使用需求。

- 二、项目技术参数

## 1.病案翻拍服务

## 1.1.病案数字化加工基本流程：病案整理-病案交接发放－病案翻拍－图像处理－图像质检－数据上传-病案交接归还-病案上架。具有成熟专用的图像处理软件，能对字迹洇透、字迹断续、图像杂点、图像深浅不均、图像歪斜等问题进行图像处理，保证图像质量。

## 1.2.须符合中华人民共和国档案行业标准:《纸质档案数字化技术规范》，保持原有纸质病案的书面质量、文字、图像完整，细节不丢失，扫描图像的打印件与病案原稿清晰度致。数字化病案的图像清晰完整、尺寸为2048x1536像素及以上，必须同时提供彩色图像和黑白图像二份图片。每幅图像均有属性标注，病历索引数据与病历图像对应完全正确，并要保证图像的正常阅览。

## 1.3.兼容性:数字化病案图像浏览等软件兼容性好，能方便采购方后期的信息整合和调用等，投标人应保证以后对已翻拍病案数据的采集和迁移能实现统一调阅查看，保证数据的连贯性、可比性。

## 1.4.纸质病案条形码定位：原始纸质病案使用条形码技术装箱保存，并实现条形码定位管理，以便于对原始纸质病案的快速查找。

## 1.5.数据备份要求：系统可实现病案数据自动备份到指定的备份磁盘中，并且能提供备份数据还原到主存储功能。

## 1.6.人员管理制度：具有完善的现场加工管理制度，健全的质控标准，确保加工人员所制作出的数字化病案达到质量最优。

## 1.7.投标人在完成数字化扫描及翻拍等工作后，需提供病案数字化系统免费给采购人使用。

## 2.数字化病案数据接口

2.1.病案首页系统接口：投标人提供现有病案首页系统首页数据导入服务,可导入已有的病案首页数据。

- 2.2.病案数据一体化：为了保障病案数据一体化管理及质控要求，投标人应保证可在病案首页系统中，点击查看翻拍后的归档病历文书。

- 2.3数据兼容性：投标人需满足与现有医院病案数字化系统的数据衔接，投标人应完成医院此前已完成翻拍的病案数据的采集和对接，实现医院系统统一调阅、查询，保证数据的连贯性、可比性。并且支持院内统一视图、HIS、EMR等系统的调阅、查询，需要支持所有常用浏览器访问，需要满足电子病历五级评审条款要求。

注：以上要求，投标人应保证对接方式合法合规，对接系统产生的双方接口费均由中标方承担。

- 软件功能需求

| 序号 | 模块 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 病案交接 | - 要有翻拍人员和病案库房人员进行病案交接的功能，预防病案丢失追踪。支持创建批次、条码绑定病案、病案绑定批次、交接单打印。 |
| 2 | 加工服务 | - 历史病案加工：支持采用拍摄或扫描的方式实现纸质病案数字化。 - 支持多种高拍仪拍摄和高速扫描仪扫描两种模式。高速扫描仪速度要求每分钟60张以上并支持双面扫描方式。 - 图片预览：系统拍摄过程中应能够预览拍摄效果。 - 图片编辑：拍摄过程中能够对所拍图片进行编辑修改，包括校准、旋转、截取、涂擦、去黑边等操作。 - 原件损坏标记：加工时可对某一页进行标记原件是否损坏。 - 导入PDF：拍摄过程中，支持导入PDF，选择对应的加工分类后，可选择导入PDF文件，已导入的PDF文件支持重新分类。 - 系统拍摄过程中可以随时维护系统分类（支持批量），删除（支持批量）、并支持补拍、重拍、返修、已打印病历修改限制。 - 完整性校验：病案上传前校验主索引、重复页、必含分类、首页质控等；可做病案缺失登记。 - 应支持黑白、彩色拍摄设置切换。 - 存储机制：数字化存储应为加密格式，防止被恶意复制后出现信息泄露。 - 图片方式上传：支持webservice方式上传图片至服务器。 - 大屏幕显示器：在加工环节支持大屏幕显示器，支持分辨率1920*1080以上，具有所见即所得的效果。 - 特殊病历标记：针对特殊病案或原件损坏病历具有标记功能，形成台账并支持查询。 - 数据缓存：支持加工端暂存一定天数数据，防止数据出现丢失，要求具备临时保存功能。 - 基本信息录入：将历史病案信息录入系统，支持患者基础信息录入。 - PDF自动分类：根据设置的分类关键字信息，OCR识别文档信息完成对PDF图像内容的自动分类，可根据住院号-次数或病案号-姓名的方式导入PDF文件。根据设置的关键字信息，患者档案信息导入后将自动解析。 |
| 3 | 数据审核 | - 人工审核：可对病例内容进行整体、单独图片的审核，病案漏扫情况审核。能够审核出质量不合格的图片包括手影、模糊、空白页、歪斜、截断、黑边。 - 审核机制中应支持放大镜功能，具备图片编辑功能。 - 项目抽查：多种抽查策略，抽查方式，严格把控病案加工质量。 - 整份删除：支持对拍错的病案进行整份删除。 - 病案错误检查：支持自动检查服务器上实际存储的图像信息与数据库中记录的图像数据是否一致，不一致则被系统视为错误病案信息，且把相应的错误文件名及路径列出来。 - 支持病案导出（批量、单份、单页、自定义分类）。 - 纸质借阅管理：支持纸质病案借阅管理，包括纸质借阅、纸质归还、借阅记录查看，借阅记录可在病案浏览页面的时间轴展示。 - 8.完整性校验：系统支持十种以上首页逻辑完整性验证规则，如验证死亡患者须有死亡记录单、死亡讨论单，病危患者须有病危通知单等。 9.图片智能能审核：支持图片智能审核功能，能审核出图片质量中的歪斜、黑边、空白页、手影、截断、模糊度检测、分类校验等质量问题。 |
| 4 | 病案上架 | - 提供确认装箱、语音、未（已）装箱病案查询、箱号替换及查询、上架等业务功能。 - 支持装箱：箱号、录入病案号（条码号）、确认装箱、封箱、上架内容。 - 支持病案装箱：提供病案装箱、箱号创建、查询上架、库房库位维护、箱内顺序调整等功能。 - 支持病案上架：含箱号条码打印、导出excel、打开语音、绑定条码、入库操作功能等。 - 装箱提醒：已扫描已审核未装箱病历数量，审核超天病案数量，支持钻取； - 支持库房库位维护：库房添加、维护；库位添加（名称、标识、序号段、描述）等数据维护。 |
| 5 | 病历复印 | - 电子申请单：支持外接身份证读卡器、社保卡、电子医保码自动读取身份信息，并通过获取的身份信息自动定位患者病案，且能够生成具有患者身份证或委托人身份证图片的电子申请单。 - 多种检索条件：除支持身份证号检索外还支持出入院时间、出入院科室、患者姓名等检索条件。 - 证件拍摄：支持外接高拍仪留存打印申请所需的证明材料，如户口簿、出生证明、保险单等。 - 套餐打印：支持选择打印套餐（套餐种类可自定义，如报销套餐、复诊套餐等），通过套餐系统自动选定涉及的病案分类，并支持病案一次性打印多份。 - 计费规则：支持设置打印费用计算规则如按页、按份、按阶段计费，还支持设定调档费，实现打印时自动增加调档费。 - 自动计费：系统能根据套餐内容、计费规则自动计算出打印应付金额。 - 打印预警：支持病案打印时涉及封存病案、HIV病案、缺失病历的预警提示，并可控制未归档病案不允许打印。 - OFD格式导出：打印页面支持病案导出OFD格式。 |
| 6 | 病案应用 | - 要求病案浏览时具备多条件复合查询功能，实现首页快捷检索，快速查找病案信息。 - 病案在查询浏览时显示病案分类、水印展示、打印次数；图片左旋转、右旋转、全屏、放大、缩小、防止非法拍摄、屏蔽非法拷贝。 - 病案对比查看功能：以1.2.4.9宫格式等方式显示；支持图片左旋转、右旋转、全屏、放大、缩小等操作。 - 支持病案保密：设置病案保密级别，至少（不保密,S,SS,SSS)；不同权限的管理员查不同级别并支持向下兼容。 - 病案借阅申请：用户申请无权限浏览的病案及审核机制，支持多级审核，具有浏览到期自动收回的功能。 - 支持线上讨论和图片标注：病案浏览时提供线上讨论模块，记录标题及讨论内容，还可在图片讨论的地方进行标注，讨论的内容自动生成病案报告反馈记录，并可跟踪病案反馈处理状态。 - 支持原件借阅和审核归还：提交借阅申请、选择病案、填写借阅天数、借阅理由；查看借阅流程详情含（病案、装箱、申请、审核、归还）；审核借阅申请单并给出审核意见；归还登记归还人及备注说明； - 病案封存：封存管理支持线上封存、解封申请、审核操作、封存、解封申请时支持拍摄相关附件。 - 病案科研：能够支持病案图片的病案科研、在线讨论。 - URL病案查阅申请：支持URL病案查询申请借阅，助力电子病历等级评审。 - 病案收藏：病案图片浏览时支持图片收藏，收藏内容可在我的收藏页面查看。 |
| 7 | 报表分析 | - 复印统计：支持按照复印时间区间统计收费明细情况、复印工作量情况、复印用途统计。 - 工作量统计：系统提供多种工作量统计报表如扫描工作量、审核工作量、图片审核工作量报表。 - 特殊病案查询：补拍统计、返修历史查询。 |
| 8 | 数据安全处理 | - 加密存储：对服务器上的文件进行加密存储，从后台不能直接打开文件。 - 水印功能：对病案浏览、借阅具备自动添加水印的功能（水印形式为登录工号、时间、IP地址，也可以自定义设置格式）。 - 动态可追踪：系统对病案的关键操作留有痕迹，监控病案流通过程，通过时间轴把操作记录可视化。 - 权限控制：用户都有严格的数据权限控制，只能使用或查看属于自己权限科室的数据。 - 密码强度管理：系统支持强密码设置，验证用户的密码复杂度。 - 保密等级管理：对指定病案可设置保密等级，低保密等级用户无法查看高保密等级病案。 - 单点登录：支持医院内部用户的注册及登录对接医院单点登录系统，实现统一管理。 |
| 9 | 数据智能脱敏 | 系统实现对归档病案文档进行机器化的脱敏。 - 脱敏套餐：支持用户建立脱敏套餐，设置套餐对应的病案分类。 - 脱敏关键字设置：支持对脱敏套餐设定脱敏关键字、打码模糊度和打码颜色。 - 3.机器脱敏：支持用户选择机器脱敏模式，则系统将会自动将脱敏任务中的病案按照脱敏套餐执行脱敏。 - 4.效果预览：支持用户以浏览的方式查看机器脱敏的效果图，支持快速翻页的形式浏览也能通过分类快速定位选择要查看的图片浏览。 - 5.人工审核：支持机器脱敏后人工审核，支持快速恢复原图，并支持对脱敏结果做人工干预，执行人工打码完成偏差校正。 |

- 自助打印机硬件要求

- 显示屏：≥21.5寸电容触摸显示屏；

- 双目摄像头：TCF261-C-标准版，≥200万像素，带人脸检活算法；

- 内含A4激光打印机，打印速度≥40张/分钟，纸盒容量≥250页；

- 身份证模块：内置公安部的二代证阅读模块，可阅读二代证信息；

- CPU：不低于英特尔® 酷睿™ i5-4690处理器；

- 内存≥4G,固定硬盘≥128G；

- 支持自动装订、加盖实体鲜章；

- 自助打印机软件要求

软件包含自助终端客户端程序、API网关、后台管理系统。

客户端程序负责用户交互和协调硬件，API网关负责提供病案和支付服务，后台管理系统负责监控管理终端和打印详细。具体功能要求如下：

| 系统 | 模块分类 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 自助机客户端 | 自助打印 | 客户端公告 |
|  |  | 管理员配置 |
|  |  | 系统维护 |
|  |  | 识别操作人身份证 |
|  |  | 识别患者身份证 |
|  |  | 活体检测，认证对比 |
|  |  | 选择与患者关系 |
|  |  | 病案记录列表 |
|  |  | 选择打印用途 |
|  |  | 自定义选择病案分类 |
|  |  | 选择打印份数 |
|  |  | 支付前下载 |
|  |  | 在线支付 |
|  |  | 病案打印 |
|  |  | 盖鲜章 |
|  |  | 打印小票凭证 |
|  | 扫码打印 | 微信预约打印（选配） |
|  |  | 异常订单打印 |
|  | 通用功能 | 守护进程 |
|  |  | 证书管理 |
|  |  | 定时关机、休眠功能 |
| API网关服务 | 权限验证 | 获取访问令牌 |
|  |  | 授权验证 |
|  | 机器管理Api | 获取自助机客户端配置管理 |
|  |  | 上传更新机器状态 |
|  |  | 根据机器编码查询机器信息 |
|  |  | 上传更新机器异常 |
|  | 病案管理Api | 通过身份证号获取病案记录列表 |
|  |  | 通过住院号获取病案记录列表 |
|  |  | 通过病案唯一标识和套餐唯一标识获取单价和张数 |
|  |  | 使用病案唯一标识获取病案分类总价和张数 |
|  |  | 下载病案pdf |
|  |  | 获取全部病案分类 |
|  | 订单管理Api | 创建订单 |
|  |  | 修改订单 |
|  |  | 查询订单 |
|  |  | 上传身份证信息 |
|  |  | 获取支付宝、微信支付链接 |
|  |  | 检查支付宝/微信支付状态，更新订单支付状态 |
|  | 配置管理Api | 获取打印套餐列表 |
|  |  | 获取人员关系列表 |
| 管理后台 | 订单管理 | 查询订单 |
|  |  | 导出复印统计报表（包含纸张统计） |
|  |  | 复印申请单功能 |
|  | 运维管理 | 终端监控状态 |
|  |  | 终端异常管理 |
|  |  | 耗材余量监控 |
|  | 配置管理 | 病案分类管理 |
|  |  | 系统配置 |
|  |  | 关系管理 |
|  |  | 打印用途管理 |
|  |  | 终端管理 |
|  | 大屏监控 | 监控大屏 |

- 三、付款与验收

- 3.1 付款方式

- 项目实施完毕，验收合格后按财务付款流程支付95%；剩余5%作为质 保金，叁年质保期满后付清。

- 3.2验收标准

- 数字化病案图像格式和清晰度是否符合要求。

- 差错率：依据“纸质档案数字化技术标准（中华人民共和国档案行业标准DA/T31-2005)”11.2.2之规定，数字化转换质量抽检的合格率应≥95%。

- 首页信息的主要数据项（姓名、病案号、出院日期、主要诊断、手术）的差错率要符合国家要求的合理范围内。

- 软件要符合国家、卫生部等各种标准和规范，也符合医院实际需求。

- 四、报价与预算

- 4.1 预算金额

- 本项目总预算为120万元，报价不得超过该金额，报价包含此项目相关软件、对接医院系统双方接口费、加工服务、耗材、翻拍设备使用、两台配套自助打印机等费用。

- 4.2 报价要求

- 投标人须提供以下分项报价清单：

| - 类型 | - 名称 | - 数量 | - 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 服务 | - 病案翻拍服务 | - 30万份 |  |

- 五、投标文件要求

- 营业执照复印件（加盖公章）；

- 产品检测报告、软件著作权证书等相关资质文件；

- 售后服务承诺函（明确响应时间、服务内容、联系方式）；

- 完整的报价清单及项目实施方案。