采购需求文件

调查方式 ：   □咨询； □论证； ☑市场征集； □其他：

项目类型 ：  □工程； ☑货物；  □服务； □其他：

需求部门 ：  重症医学科

- 项目名称 ：  触控一体机和门禁设备采购

- 项目概述

项目名称：触控一体机和门禁设备采购

服务目标：采购并安装触控一体机和门禁设备，以满足重症医学科在日常管理和医疗工作中的实际需求，提升科室信息化管理水平和安全保障能力。其中触控一体机将用于信息展示、操作交互、日常工作等，门禁设备则用于严格控制重症医学科的进出人员，只有经过授权的人员才能进入，有效保障医疗环境的安全与秩序。

- 项目技术参数

| 产品名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 86寸会议 一体机 | 1、采用A规液晶屏，LED背光，屏幕尺寸≥86英寸，物理分辨率：≥3840×2160，刷新率≥60Hz，显示比例16:9，可视角度≥178°，整机在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5。整机屏幕表面覆盖高强度防眩光钢化防护玻璃，表面硬度≥9H。 2、触控技术：支持40点红外触控及书写，无需安装驱动和校准定位； 整机具备抗强光干扰性能，在 400K LUX 照度的光照下保证书写功能正常。 3、前置接口具备隐藏式接口设计。整机至少具备 4个前置接口，包括2个前置 USB3.0 接口，1个前置Type C 接口，1个前置 HDMI接口。 4、全通道HDMI输出：整机具备全通道 HDMI 输出接口，安卓系统画面、外接电脑（非内置电脑 OPS）、内置电脑 OPS 等画面，均可通过该接口输出，所有用户操作环节完整呈现。 5、USB 端口锁支持锁定 USB 端口，不读取 U 盘等存储设备，但同时可识别鼠标、键盘及翻页笔等正常使用，该功能可自行开启或关闭。（提供具备CNAS或CMA检测标识的检测报告证明文件并加盖制造商公章，未提供则视为无效响应） 6、为了便于操作，前置物理按键 ≤6 个，支持复合功能，采用中文标识，功能包括电源、主页、录屏、返回、护眼、设置、节能、音量减、音量加。一键录屏：设备支持通过前置按键一键启动录屏功能时，录屏支持安卓系统和内置电脑 OPS 系统下录屏，并支持两个系统切换录屏不中断。支持将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。 7、扬声器：整机内置 ≥4.2 声道扬声器（音箱），前置朝向发声，包括 ≥4个10W 中高音单元，≥2个10W 低音单元，额定总功率≥60W。支持高级音效设置，支持调整左右声道平衡显示范围，中低频段显示调节范围 120Hz～1.5KHz，高频段显示调节范围 5KHz～10KHz。（提供具备CNAS或CMA检测标识的检测报告证明文件并加盖制造商公章，未提供则视为无效响应） 8、采用四核64位 CPU 处理器，内存≥4GB ，存储≥32GB ；安卓系统版本≥13.0，支持 OTA 在线升级。 9、整机内置非独立的高清摄像头，≥1600 万像素，支持最大分辨率≥4160×3120，支持 ≥4K 分辨率。整机内置非独立外扩展的8 阵列全向性麦克风，具备降噪，回音消除，可识别距离不≥ 12 米。位于上边框位置。 10、安卓白板分屏：支持最多将安卓白板进行 ≥8分屏操作，能够划分为多个独立书写区域，每个区域均具备独立书写笔、擦除等功能，可对不同分屏下的白板进行不同的书写及擦除动作，且互不影响。（提供具有 CMA或CNAS认证标识的检测报告复印件加盖制造商公章佐证，未提供视为无效响应） 11、USB 克隆功能：支持插入 USB 后一键导出本机状态及功能设置信息，插入其他机器后一键克隆配置至新机器。（提供具有 CMA或CNAS认证标识的检测报告复印件加盖制造商公章佐证，未提供视为无效响应） 12、整机全通道支持在任意应用下打开墨水屏显示模式，墨水屏模式可和纸质护眼模式进行双模式叠加。（提供具有 CMA或CNAS认证标识的检测报告复印件加盖制造商公章佐证，未提供视为无效响应） 13、为了提高 WIFI 发送和接收效果，整机（非 OPS电脑）自带 ≥3根外置天线，可调节方向和角度，灵活度高，可大幅度提升 WIFI 性能，确保无线连接更稳定。（提供具备CNAS或CMA检测标识的检测报告证明文件并加盖制造商公章，未提供则视为无效响应） 14、采用80pin 通用接口,即插即用，易于维护；CPU：采用Intel第11代酷睿I5处理器或以上；内存：≥8G DDR4；硬盘：≥256G SSD固态硬盘；接口：整机非外扩展具备6个USB接口（其中至少包含3路USB3.0接口）；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI等；OPS电脑模块内置无线网卡，且为保障无线信号稳定，具备双WIFI天线设计。 15、无感登录：支持用户携带装有白板软件的移动设备靠近教室大屏时，无需在大屏端输入账号密码，用户可以自动登录；用户携带装有白板软件的移动设备离开教室区域，用户个人账号可自动登出。（提供具有 CMA或CNAS认证标识的检测报告复印件加盖制造商公章佐证，未提供视为无效响应） 16、整机配备有同品牌中文版优化软件，可一键将整机的网卡、显卡、电源等部件设置为高性能状态，可提供重置工具对系统的 IP地址，DNS 服务器和 Winsock 进行快速重置，又能够在系统数据以及安装程序会丢失后，可提供扫描并恢复损坏的系统文件。（提供软件功能截图并提供官网链接加盖制造商公章佐证，未提供视为无效响应） | 1 | 台 |
| 98寸触控 一体机 | 1、外观机构：整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线，全金属设计超薄机身，可有效屏蔽内部电路器件辐射。背板采用全金属材质，边框采用铝合金材质，超窄边框 ≤17mm，边角采用弧形设计，无尖锐角度，无尖锐边缘或凸起。金属表面防潮防湿防腐蚀处理。 2、显示尺寸：采用A规液晶屏，LED背光，屏幕尺寸≥98寸，物理分辨率：UHD超清4K， 3840×2160，刷新率≥60Hz，显示比例：16:9，可视角度：≥178°，灰阶：≥256 级。整机在sRGB模式下可做到高色准△E≤1。液晶显示屏表面覆盖≤4mm防爆防眩光钢化玻璃。 3、触控书写：整机 Windows 和安卓系统支持≥ 40 点触控；具备红外压感检测技术和算法，可以精准还原书写笔迹，实现笔锋效果。 4、 前置接口：整机具备至少6 个前置接口，具有中文标识，包括 3 个前置 USB3.0 接口，1 路前置Type C 接口，1 个前置 HDMI2.0 输入接口、1 个前置 Touch USB 接口，以上接口不接受转接方式。 5、USB端口锁：为防止无关U盘随意插入造成病毒隐患，整机USB 接口均支持锁定 USB 端口功能，锁定状态下不读取 U 盘等存储设备，但同时可识别鼠标、键盘及翻页笔接等的正常使用，该功能可自行开启或关闭。（提供具有 CMA或CNAS认证标识的检测报告复印件加盖制造商公章佐证，未提供视为无效响应） 6、前置物理按键：整机具备8 个前置物理按键，支持复合功能，采用中文标识，功能包括电源、熄屏、护眼、触控开关、设置、音量加、音量减、返回、主页、录屏、自定义等。自定义包括但不限于返回内置电脑、白板、批注、截图功能等功能。 7、扬声器：整机内置 ≥2.2声道扬声器（音箱），额定总功率≥60W。 8、内置摄像头麦克风：整机内置非独立的 4800 万像素高清摄像头，整机内置非独立外扩展的 8 阵列专业麦克风。 9、NFC：当手机接触到大屏 NFC 后，手机即可快速选择将手机画面内容及声音内容传至大屏，同时大屏可反控手机画面内容；支持刷 NFC 卡进行开关机操作，默认关闭，可在设置内打开。 10、USB 克隆功能：支持插入 USB 后一键导出本机 Settings 配置信息，插入其他机器后一键克隆配置至新机器。（提供具有 CMA或CNAS认证标识的检测报告复印件加盖制造商公章佐证，未提供视为无效响应） 11、全通道墨水屏模式：整机全通道支持在任意应用下打开墨水屏显示模式，墨水屏模式可和纸质护眼模式进行双模式叠加。（提供具有 CMA或CNAS认证标识的检测报告复印件加盖制造商公章佐证，未提供视为无效响应） 12、安卓系统配置：内存 4GB DDR4，存储空间 32GB；安卓系统版本 14.0，支持 OTA 在线升级。 13、安卓白板分屏：支持最多将安卓白板进行≥6分屏操作，能够划分为多个独立书写区域，每个区域均具备独立书写笔、擦除等功能，可对不同分屏下的白板进行不同的书写及擦除动作，且互不影响。（提供具有 CMA或CNAS认证标识的检测报告复印件加盖制造商公章佐证，未提供视为无效响应） 14、为了提高 WIFI 发送和接收效果，整机（非 OPS电脑）自带 ≥3根外置天线，可调节方向和角度，灵活度高，可大幅度提升 WIFI 性能，确保无线连接更稳定。（提供具备CNAS或CMA检测标识的检测报告证明文件并加盖制造商公章，未提供则视为无效响应） 15、采用80pin 通用接口,即插即用，易于维护；CPU：采用Intel第11代酷睿I5处理器或以上；内存：≥8G DDR4；硬盘：≥256G SSD固态硬盘；接口：整机非外扩展具备6个USB接口（其中至少包含3路USB3.0接口）；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI等；OPS电脑模块内置无线网卡，且为保障无线信号稳定，具备双WIFI天线设计。 16、无感登录：支持用户携带装有白板软件的移动设备靠近教室大屏时，无需在大屏端输入账号密码，用户可以自动登录；用户携带装有白板软件的移动设备离开教室区域，用户个人账号可自动登出。（提供具有 CMA或CNAS认证标识的检测报告复印件加盖制造商公章佐证，未提供视为无效响应） 17、整机配备有同品牌中文版优化软件，可一键将整机的网卡、显卡、电源等部件设置为高性能状态，可提供重置工具对系统的 IP地址，DNS 服务器和 Winsock 进行快速重置，又能够在系统数据以及安装程序会丢失后，可提供扫描并恢复损坏的系统文件。（提供软件功能截图并提供官网链接加盖制造商公章佐证，未提供视为无效响应） | 1 | 台 |
| 无线投屏器 | 1. 投屏软件需支持Android手机、iOS手机、Windows电脑、Mac OS电脑在大屏上实现投屏功能，支持投屏视频、音乐、图片等； 2. 投屏硬件采用 USB 端口进行传输，单按键设计，只需按一下即可传屏； 3. 大屏接收端软件需具有翻页PPt的功能； 4.大屏接收端软件需具有反控功能。对于PPT、Word、Excel文档，不但支持单次点击控制，还支持通过手势操作，进行向上翻页、向下翻页、上下滚动； 5.接收端大屏作为展示设备，可以对接入设备进行控制，包括以下功能：可以设定主讲人，主讲权限可以转移给其他人；可以指定某台设备为锁定模式，独占投屏，其他设备不能抢占；可以主动拉起某一台设备投屏，也可以让某台正在投屏的设备去投屏；可设定允许快照，或禁止快照； 6.通过数字信号传输，信号更稳定，抗干扰性强； 7. 传输分辨率：支持 1920×1080@30Hz以上级别； 8. 电脑免驱，无需额外安装驱动，连接上即可使用； 9.可支持在windows 和Android下投屏； 10.通过手机APP反向镜像，对正在投屏的设备进行批注。 | 2 | 台 |
| 移动支架 | - 表面工艺 ：静电粉末喷涂 2.产品承重： ≥100KG 3.置物盘承重： ≥15KG 4.材质： SPCC 冷轧钢 5.底座工艺 ：2" 静音轮 - 6.根据实际要求选择移动支架或挂墙安装 | 2 | 项 |
| 挂墙安装 | 1.根据墙体材料选择挂墙方式。 2.根据实际要求选择移动支架或挂墙安装. | 2 | 项 |
| 智能门禁一体机 | - ≥7英寸，液晶触摸显示屏，屏幕比例9：16，屏幕分辨率600*1024； 2、采用200万宽动态双目摄像头，面部识别距离0.5~2米，支持照片视频防假，支持远程视频预览，本地支持1万人脸库，5 万张卡，15 万条事件记录； 3、采用星光级图像传感器，无需白光补光灯，在暗光或无光环境下人脸识别效果不受影响； 5、设备支持多种认证方式：刷卡、指纹、人脸、密码、刷卡+密码、刷卡+指纹、刷卡+人脸、刷卡+指纹+密码、刷卡+指纹+人脸、刷卡或指纹、指纹+密码、指纹+人脸、指纹+人脸+密码、指纹或人脸、人脸+密码； - 6、设备支持单人或多人识别功能，多人识别最多支持5人同时认证； 7、设备支持多重认证（不同人员的人脸、卡片、指纹）功能、超级密码（卡/指纹）开门、中心远程开门、多重认证+平台远程认证（N+1）开门功能、多重认证+超级密码开门； 8、设备支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩或强制戴口罩模式，同时可关联门禁控制； 9、支持NTP校时、手动校时、自动校时功能、在线升级功能 10、支持室内机、管理机进行可视对讲功能，支持副门口机和围墙机模式；支持配置一键呼叫室内机或管理机 | 3 | 台 |
| 拆装费 | 原门禁设备拆除，增加控制线等其他辅材 | 3 | 项 |

- 售后服务与质保要求

- 质保总则

所有软硬件享受叁年免费质保；

质保期自验收合格并签署《验收报告》之日起计算。

- 质保服务内容

| 服务类型 | 服务内容 |
| --- | --- |
| 硬件服务 | 在质保期内，提供免费的原厂部件维修与更换服务，维修过程中所产生的一切配件与辅材均免费提供。 |
| 故障响应 | 电话报修响应时间≤1小时，到达现场响应时间 ≤ 8小时。故障8小时内无法解决时，提供备用机，确保业务不中断。 |

- 付款与验收

- 付款方式

- 项目实施完毕，验收合格后按财务付款流程支付95%；剩余5%作为质保金，叁年质保期满后付清。

- 验收标准

- 设备性能需完全满足技术参数要求，运行稳定可靠；

- 所有功能需正常实现，无故障隐患；

- 设备外观无明显损伤，配件齐全；

- 所以设备需安装调试到位，操作流畅，数据准确无误。

- 报价与预算

- 预算金额

本项目总预算为 13 万元，报价不得超过该金额。报价涵盖设备、设备的安装、调试、网络布线以及所有辅材费用。

- 报价要求

投标人须提供以下分项报价清单：

| - 名称 | - 备注 | - 数量 | - 单位 | - 单价（元） | - 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86寸会议一体机 |  | - 1 | - 台 |  |  |
| 98寸触控一体机 |  | - 1 | - 台 |  |  |
| 无线投屏器 |  | - 2 | - 台 |  |  |
| - 移动支架 | - 根据实际情况选择安装方式 | - 1 | - 台 |  |  |
| - 挂墙安装 |  | - 1 | - 项 |  |  |
| - 智能门禁一体机 |  | - 3 | - 台 |  |  |
| - 拆装费 |  | - 3 | - 项 |  |  |

- 投标文件要求

营业执照复印件（加盖公章）；

产品检测报告等相关资质文件；

售后服务承诺函（明确响应时间、服务内容、联系方式）；

完整的报价清单及项目实施方案。