采购需求文件

调查方式 ：   □咨询； □论证； ☑市场征集； □其他：

项目类型 ：  □工程； ☑货物；  □服务； □其他：

需求部门 ：  信息技术科

- 项目名称 ：  移动护理车采购

一、项目概述

项目名称： 移动护理车采购

项目目标：本项目的目的在于通过引入智能化、移动化的护理设备，优化医院护理工作流程，提升护理效率与质量，同时满足现代医疗信息化建设的需求。

数量：100台，按需供货，供货期限：3年。

- 项目技术要求

（1）整车材质：推车主体采用铝塑钢材料，人体工程学的设计。推车工作台面采用ABS+PC抗菌材质，车体表面抑菌处理；面板采用高光、高亮的ABS+PC抑菌材料，耐受酒精、洗必泰、施康等医院常用消毒剂擦拭消毒；

（2）台面设计：显示器支架后移，不位于台面，不占用台面面积，保证台面实际使用面积最大化，台面使用部分为完整方形；（提供整体台面实物照片）

（3）显示器立柱：显示器支架可上下升降,横竖屏旋转，水平左右旋转180°，俯仰角调节+30度/-15度；显示器承重≥3~15Kg；VESA:100*100mm；

（4）工作台面：台面压铸一体成型，工作台面：≥450mmL*500mmW；（提供台面压铸一体成型的局部细节实物照片）

（5）防滑挡条：工作台面具有与台面完全压铸一体成型的防滑挡条，防止物品掉落（搁手一侧不得成直角突出）；

（6）隐藏拓展盘：台面内置隐藏拓展盘，尺寸≥300mmL*200mmW；（提供拓展盘尺寸测量真机实物照片）

（7）电动升降：配置可升降电动推杆机构，升降行程≥300mm；

（8）键鼠标托盘：隐藏式键盘托,尺寸≥350mm*100mm，符合院感要求，外置鼠标盒一个，隐藏式鼠标拓展盘左右各一个，兼顾左/右手习惯,尺寸为≥150mm*100mm（提供隐藏式键盘托，鼠标拓展盘左右侧真机实物照片）；

（9）台面把手：前后把手与台面为ABS+PC压铸无缝一体成型，无螺丝固定，把手两端直接与台面相连为闭环式设计；前把手向下弯曲，抽出键盘操作时，把手位于键盘托下方，不影响操作视线；后把手方向向上，符合人体工程学设计；（提供与台面压铸一体成型的把手真机实物照片）

（10）抽屉：配置密码锁两层抽屉，插片式分区，可放置不同高度的医用消耗品。抽屉尺寸：≥300mmL*250mmW*100 mmH；（提供密码锁实物照片）

（11）电池及供电：内置高性能磷酸铁锂电池,满电状态下，支持连续≥8个小时持续使用；电池标称容量：≥650Wh,满足信创国产CPU电脑≥8小时工作;具有漏电保护功能，具有过压、过流、欠压、过充、过放保护功能；（提供≥650Wh，电池内置按照实物照片）

（12）电池：内置高性能磷酸铁锂电池,通过有害物质过程管理体系要求（IECQ符合性证书），满足IATF 16949:2016标准要求 ；通过医疗器械质量管理体系认证证书,满足ISO 9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018标准要求；提供原制造厂商认证证书。

（13）电路安全保护：台面有电量显示和电池温度显示，配置智能电池温控系统，集成高精度数字温度传感器，实时监控电芯温度状态，当检测到温度超过安全阀值时，多级预警机制即刻触发，其中温度超过55°，物理蜂鸣器报警；（提供电量显示和电池温度显示局部细节实物照片）

（14）电源线：电源线≥3m，固定在车体上，防盗失，方便不同距离充电。（提供电源线实物照片）

（15）底座：专为医疗定制设计；底座向内弯曲，可有效避免推动时撞脚，方便坐姿使用；

（16）脚轮：4寸医疗级专用静音脚轮，超静音、防滑、防缠绕，其中2个前轮带刹车功能；

（17）车体规格：外形尺寸：≤850mmD*550mmW*1500mmH；

（18）配件：配置手消液挂架1个（可定制）、折叠椅1张；

（19）主机：	CPU：海光≥3350；主频≥3.0GHz，睿频≥3.3GHz，≥8核心，内存+硬盘：≥16+256GB；独立显卡：≥2G；显示器：≥23.8英寸LED，分辨率≥1920x 1080@60Hz；接口：USB3.0≥2，USB2.0≥4，HDMI≥1，DC_IN≥1，Type-c≥1，RJ-45≥1,串口≥1，音频输入输出接口≥1 ；喇叭功率：≥10W；

（20）无线网卡：内置无线WIFI 6模块+蓝牙；无线键鼠1套；一体式WIFI增强天线，增强天线需要外露无遮挡，隐藏在显示器背后（需提供真机实物照片）；

- （21）客户端：未关机统计-支持设置客户端开机时间，非正常时间开机就会产生审计日志（需提供功能截图）；支持对移动终端进行丢失检测，能够在移动终端丢失后对设备进行强制锁屏、自动周期重启、恢复出厂设置等丢失数据防护措施，防止移动设备丢失后导致数据泄密（需提供功能截图）；支持对移动终端进行远程操作、查看、重启等运维动作（需提供功能截图）。

- 售后服务与质保要求

- 3.1 质保总则

- 设备享受叁年免费质保；

- 质保期自验收合格并签署《验收报告》之日起计算。

- 设备在质保期内免费维修或更换原厂配件。

- 3.2 质保服务内容

- 1.7x24小时技术支持：提供全天候的电话等远程技术支持，用于故障诊断和技术咨询。

- 2.现场响应服务：对于无法远程解决的故障，提供原厂家工程师上门现场服务。

- 付款与验收

- 4.1 付款方式

- 中标方支付5%履约保证金，验收合格后按财务付款流程支付100%。

- 4.2 验收标准

- 所有设备满足移动护理车要求。

- 五、报价与预算

- 5.1 预算金额

- 1.5万/台，本项目报价包含运费、安装调试费用。

- 5.2 报价要求

- 投标时须提供以下分项报价清单：

| 设备名称 | 型号或尺寸 | 品牌 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 移动护理车 |  |  |  |

- 六、投标文件要求

- 营业执照复印件（加盖公章）；

- 产品检测报告等相关资质文件；

- 售后服务承诺函（明确响应时间、服务内容、联系方式）；

- 完整的报价清单及项目实施方案。