# 二代基因测序仪基本需求

- 一、主要用途：

- 设备在临床上可用于对来源于人体样本的脱氧核糖核酸（DNA）和核糖核酸（RNA）进行测序，以检测基因序列。以提供的医疗器械注册证适用范围/预期用途作为评价依据。

- 二、主要基本需求：

1、获得NMPA批准的三类医疗器械注册证。

2、测序仪控制软件：可实现中英文双语控制系统切换。

3、支持多种操作模式：单载片测序、双载片同时测序、双载片滚动上机测序，以及混合读长的双载片混动上机测序。

4、采用四色荧光技术。。

5、单次可同时运行2张载片。

6、至少可配置两种不同规格Reads数载片，且均获得批准可用于临床。

7、支持多种测序模式，支持单端测序 (SE) 和双端测序 (PE)。

8、单次运行两张高通量载片可产出≥400M 序列片段(Reads)。

9、扩增模式采用线性扩增，每轮扩增均以原始文库分子为模板。

10、SE100测序模式下，最短测序时长不超过5小时；PE150测序模式下，最短测序时长不超过12小时。

11、数据质量：使用标准文库SE100测序模式下，高于 Q30 的碱基百分比＞90%。

12仪器维护:测序流程运行结束后可直接进行自动清洗，无需手动干预。

13、额定功率≤1000 VA。

14、可提供生育遗传、肿瘤等多个高通量基因检测临床应用检测产品。

15、与仪器适配的获证试剂盒的生产厂家≥3个，需提供‌国家药品监督管理局官网截图。

三、配置清单：

- 1、二代基因测序仪一台

- 2、小型基因测序仪一台

- 3、不间断电源一台

备注：院内调研基本需求仅做市场调研论证用，允许负偏离，需提供正负偏离表，最终参数以公开招标为准。