序号2

便携式彩色多普勒超声系统

- 主要用途：                                                                    1、超声辅导制定康复方案

- 超声辅导评估康复方案

- 超声引导下关节腔穿刺

- 超声引导下肉毒素治疗

- 超声引导下神经阻滞、肌筋膜触发点注射、硬膜外注射等

- 6、动态监测病情，评估治疗效果.

- 主要性能指标：                                                                   全数字化高端平板便携式彩色多谱勒超声诊断系统：                                                                                                      1、≥14寸主机电容触摸屏

- 2、主机内置≥2个激活探头接口                                                     3、平板主机内内置电池，电池续航间≥2小时

- 4、主机具备便携提手，方便在不使用台车时使用                                       5、高频探头、线阵探头各一把，高分辨率显示屏

- 三、基本参数：                                                                  3.1.≥15寸主机电容触摸屏

- 3.2.机器内置≥2个激活探头接口

- 3.3.平板主机内内置电池，电池续航≥2小时

- 3.4.主机具备便携提手

- 3.5.≥4个USB 3.0接口

- 3.6.数字波束增强器

- 3.7.多倍波束合成

- 3.8.	二维灰阶模式

- 3.9.	组织谐波成像模式

- 3.10.	宽带频移谐波

- 3.11.	组织特异性成像

- 3.12.	频率复合成像

- 3.13.	空间复合成像

- 3.14.	斑点抑制成像

- 3.15.	彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

- 3.16.	M型模式

- 3.17.	独立角度偏转

- 3.18.	扩展成像（要求凸阵、线阵可用）

- 3.19.	实时双幅对比成像

- 3.20.	一键自动优化（包括应用于二维、彩色及频谱模式，彩色多普勒自动识别，包括ROI框位置、角度自动改变）

- 3.21.	全屏放大

- 3.22.	局部放大

- 3.23.	回波增强技术

- 3.24.	智能血流跟踪

- 3.25.	多普勒自动识别功能

- 3.26.	支持锁屏功能

- 3.27.	常规测量软件包

- 3.28.	支持手势操作

- 3.29.	穿刺针增强技术，支持线阵和凸阵探头（标配）

- 3.30.	屏幕中位引导线

- 3.31.	可升级专用磁导航探头

- 3.32.	智能追踪探头信息

- 4.	测量/分析和报告

- 4.1.	全科测量包，自动生成报告

- 急诊、神经、肌骨、腹部、产科、妇科、小器官、泌尿、血管

- 4.2.	可升级心脏功能专用测量及分析

- 5.	电影回放和原始数据处理

- 5.1.	支持脚踏开关自定义功能键

- 6.	检查存储和管理（内置超声工作站）

- 6.1.	检查存储

- ≥100GB SSD硬盘、内置超声工作站

- 多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

- 6.2.	检查管理

- 具备专用于病人信息管理

- 7.	连通性要求

- 7.1.	支持网络连接

- 7.2.	具备网络存储

- 7.3.	支持移动设备无线传输，机器超声图像通过无线网络直接发送到智能移动终端平台

- 8.	探头规格

- 8.1.	B/M、彩色、能量多普勒输出功率可选择分级调节

- 9.	系统输入和输出

- 10.1.HDMI: ≥1个

- 10.2.USB: ≥ 4个，USB 3.0

- 10.3.网口: ≥1个

- 10.	外设和附件

- 台车（包括：耦合剂杯套组、储物篮、打印机架、AC电源及电源线、辅助输出电源线、纸巾架）