序号6

便携式彩色多普勒超声诊断仪

- 主要用途：

- 对危重患者病情评估具有重要的价值。

- 主要性能指标及参数：

- 2.1高档彩色多普勒超声诊断仪包括：

- 2.1.1彩色监视器：≥14英寸高分辨率彩色LED显示器

- 2.1.2主机探头接口：≥2个，非扩展接口，配超声工作站。

- 2.1.3数字化高分辨率二维灰阶成像

- 2.1.4谐波成像技术

- 2.1.5彩色多普勒

- 2.1.6能量多普勒（CDE/PDI)，方向能量图

- 2.1.7M模式

- 2.1.8解剖M型

- 2.1.9TDI组织多普勒成像

- 2.1.10脉冲波多普勒，连续波多普勒

- 2.1.11实时血流三同步

- 2.1.12血流的自动频谱包络分析测量

- 2.1.13实时空间复合成像技术

- 2.1.14自适应图像增强技术

- 2.1.15频率复合技术

- 2.1.16智能一键图像优化技术：能优化B模式、彩色模式、频谱模式的图像。

- 2.2测量和分析（B模式，M模式，多普勒模式，彩色模式）

- 多普勒血流测量与分析

- 2.2.1全自动血流多普勒包络分析                                           2.2.2常用探头工作频率范围

- 凸阵（腹部）探头频率1.0-5.0MHz

- 相控阵(心脏）探头频率1.0-4.0MHz

- 线阵（浅表）探头频率4.0-15.0MHz

- 附带打印机并且可打印图片。