序号7

高档四维彩超

- 主要用途：

- 产前筛查、腹部、浅表组织与小器官、外周血管、胎儿心脏的高档次四维彩色多普勒超声诊断仪，尤其在妇产领域具有突出优势，满足胎儿畸形产前诊断、产科常规超声诊断、妇科疑难病例超声诊断及科研、教学工作。

- 主要性能指标：                                              1、二维、胎儿面部三维成像，频谱多普勒模式自动图像优化调整；    2、一体化实时立体成像技术；                                    3、颈后透明层、颅内透明层、胎儿生长指标自动测量；              4、自由解剖切面、3D/4D图像可随意切除3D组织或伪像；             5、胎儿颅脑、胎儿心脏智能识别。                                6、卵泡自动测量及排序；                                        7、弹性成像、二维、实时三维造影成像。                           8、腹部探头一把、浅表探头一把、腹部容积探头一把、腔内容积探头一把。

- 基本参数：                                                      1、高端全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机一套

- 显示器≥19英寸，触摸屏≥10英寸                                3、探头接口≥4个                                                      4、具有 DICOM 3.0接口                                           5、具有胎儿自动识别技术，可实时跟踪胎儿运动并调整容积成像框位置，快速获得胎儿表面容积成像，例如一键化去除胎儿颜面部遮挡，使颜面部显示更清晰，提高工作效率；  6、具有胎儿肱骨长、股骨长、双顶径、枕额径、头围、腹围、颈后透明层、颅内透明层等常规指标的自动测量                                                 7、腹部容积探头和腔内容积探头扫查角度可自动偏转，无需转动探头；

- 8、具备胎儿颅脑自动分析功能、胎儿心脏导航功能                      9、具有弹性成像和弹性分析工具                                   10、 具有二维、三维实时造影成像和造影分析工具                                      11、 不规则体积测量技术，可以和反转成像模式结合使用。              12、对3D/4D图像可随意切除3D组织或伪像。                             13、STIC空间时间成像                                           14、容积对比成像技术。                                         15、卵泡自动测量功能；                                        16、探头类型及数量：腹部探头一把、浅表探头一把、腹部容积探头一把、腔内容积探头一把。